第三章 电阻式传感器

电阻式传感器的基本原理是将被测非电量的变化转换成电阻值的变化，再借助电阻值的测量，最终实现对非电量的检测。按其工作原理可分为变阻器式（电位器式）、电阻应变式、压阻式和热电阻式传感器。许多非电量物理量，比如形变、压力、力、位移、加速度和温度等，都可以使用电阻式传感器测量。本章介绍电阻应变片和压阻式传感器的原理和应用，用于测量温度的热电阻式传感器将在热电传感器中进行介绍。

3.1 应变式传感器

应变电阻式传感器具有悠久的历史。由于它具有结构简单、体积小、使用方便、性能稳定、可靠、灵敏度高、动态响应快、适合静态及动态测量、测量精度高等诸多优点，因此是目前应用最广泛的传感器之一。

应变电阻式传感器是利用电阻应变片的应变效应将应变转换为电阻变化的传感器，通常由具有弹性应变特性的弹性元件以及粘贴在弹性元件表面的电阻应变片组成。其工作原理是：当被测物理量（比如压力）作用于弹性元件时，试件将产生应变。由于牵连效应，应变将会传递给粘贴在弹性元件表面的电阻应变片，引起应变片的电阻值发生变化。通过测量电阻应变片的电阻值变化，通过测量电路变成电压等电量输出，输出电压的大小反映了被测量的大小。应变式传感器常用来测量位移、加速度、力、力矩、压力等各种参数。

3.1.1 应变片的工作原理

电阻应变片的工作原理是基于金属的应变效应。金属丝的电阻值随着它所受的机械形变(拉伸或压缩)的大小而发生相应变化的现象称为金属的电阻应变效应。

现有如图3-1所示的一根圆形金属电阻丝，其电阻值设为R，电阻率为ρ，截面积为A，长度为L，则电阻值的表达式为：

图3-1 电阻丝应变效应

圆形电阻丝受拉力作用时，电阻丝主要沿其轴线方向伸长，横截面积相应减小，电阻率也将因形变而发生变化，则该电阻丝的电阻值变化量可对式求全微分得到：

电阻值相对变化量为：

圆形横截面的面积计算式，则，，其中为电阻丝横向应变。因变化量小，dρ、dL、dr可分别用、和代替，则有：

式中，为电阻丝轴向长度的相对变化量，即轴向应变或。

根据材料力学里泊松比μ的定义：

电阻丝的泊松比μ通常在0~0.5之间，常用电阻丝材料的泊松比为0.3左右。式中，负号表示径向应变与轴向应变方向相反，即电阻丝受拉伸长时，横截面积相应减小，反之亦然。将式和代入式中，则：

定义K为单位应变引起的电阻丝相对变化量，称为电阻丝的灵敏系数：

由此可见，电阻丝的灵敏度系数受两个因素影响。一个是(1+2μ)，该参数与电阻丝受力后产生的应变有关，对于确定的材料，(1+2μ)为定值，通常取值在1~2之间；另一个是，该参数与电阻丝材料受力变形后的电阻率相对变化量有关。大量实验数据证明，在电阻丝拉伸极限内，电阻值的相对变化量与电阻丝应的比值为一定值，即K为常数。

3.1.2电阻应变片种类

在外力作用下，电阻应变片产生应变，导致其电阻值发生相应变化。应力应变的关系为

式中σ —被测试件的应力；E—被测试件的材料弹性模量（弹性模量也叫杨氏模量，单位为Pa）。

常用的电阻应变片有两种：金属电阻应变片和半导体电阻应变片。

1.金属电阻应变片（应变效应为主)

金属电阻应变片有丝式和箔式等结构形式。丝式电阻应变片如图3-2-a所示，。将直径约为0.012~0.050mm的高电阻率的电阻应变丝弯曲成栅状电阻体2，粘贴在绝缘基片1和覆盖层3之间，由引线4与外部电路相连。这样构成的应变片再通过黏结剂与感受被测物理量的弹性体黏结。

| 图3-2-a金属电阻丝应变片 | 图3-2-b 箔式电阻应变片 |
| --- | --- |

图3-2 电阻应变片的结构

箔式电阻应变片的结构如图3-2-b所示，它是用光刻、腐蚀等工艺方法制成的一种很薄的金属箔栅，其厚度一般在0.003 ~0.010mm 之间。它的优点是表面积和截面积之比大，散热条件好，允许通过较大的电流，并可做成任意的形状，传递试件应变性能好，横向效应小，便于大量生产。鉴于这些特点，箔式电阻应变片的使用范围日益广泛，现已基本取代了丝式电阻应变片。

图3-3 各型箔式应变片结构

金属电阻应变片的灵敏度系数表达式中(1+2μ)的值要比大得多，即金属材料电阻率基本不随材料应变而发生变化，说明金属电阻应变片的工作原理是材料几何尺寸的变化导致电阻值改变的应变效应，因此金属电阻应变片的灵敏度系数近似为（金属或合金的应变灵敏度系数一般在1.8至4.8之间）

2.半导体电阻应变片（压阻效应为主）

半导体电阻应变片的结构如图3-3所示。它的使用方法与丝式电阻应变片相同，即粘贴在被测物体上，感受被测件的应变，其电阻发生相应的变化。

图3-4 半导体应变片的结构

电阻应变片的灵敏度计算见式，对于半导体电阻应变片，(1+2μ)的值要比小得多（近百分之一），即前者可以忽略不计，这与金属电阻应变片情况刚好相反。事实上，半导体电阻应变片的工作原理是主要基于半导体材料的压阻效应，即单晶半导体材料沿某一轴向受到外力作用时，其电阻率发生变化的现象。

对于不同类型的半导体，施加载荷的方向不同，压阻效应也不一样；目前使用最多的是单晶硅半导体。压阻式压力传感器具有极低的价格、较高的精度以及良好的线性特性，是目前应用最为广泛的压力传感器。

半导体敏感元件产生压阻效应时其电阻率的相对变化与应力间的关系为

式中，π为半导体材料的压阻系数。因此对于半导体材料来说，其灵敏度系数近似为：

半导体材料的应变灵敏度系数一般为金属的50～80倍，但由于半导体材料的温度系数大（温度变化将会显著影响电阻率），应变时非线性严重，使它的应用范围受到一定限制。

由于应力正比于应变，即。根据前文推导，应变正比于阻值的（相对）变化，即，应力与电阻丝的电阻值变化量成正比。这正是和电阻应变片测量应力的基本原理。

3.1.3电阻应变片温度误差及其补偿

1．电阻应变片的温度误差

实验环境的温度变化也会造成电阻应变片电阻值的变化，属于附加误差。由于温度变化所引起的电阻变化与试件(弹性元件)应变所造成的电阻变化几乎有相同的数量级，如果不采取必要的措施克服温度的影响，测量精度将无法保证。导致电阻应变片温度误差的主要因素有：

(1)电阻温度系数的影响

电阻应变片敏感栅的电阻丝阻值随温度变化的关系可表示为

式中，——温度t和0℃时的应变片的电阻值；

——金属丝的电阻温度系数；——变化的温度差值。

由式可知，当温度变化时，电阻丝的电阻变化值为

(2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响

当试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数相同时，电阻丝和试件受温度编号产生的应变也相同，此时不会产生附加形变，就不会带来附加误差。但当它们的线膨胀系数不同时，就会带来附加误差。

设电阻丝和试件在温度0℃时的长度均为，它们的线膨胀系数分别为和。若两者不粘贴，则电阻丝和试件的长度分别为

若两者粘贴在一起，电阻丝产生附加形变，附加应变和附加电阻变化分别为

因此，由温度变化引起电阻应变片总电阻的相对变化量为

综上所述，因环境温度变化导致的附加电阻的相对变化量取决于：环境温度的变化量；电阻应变片自身的性能参数被测试件的线膨胀系数。所以，对应的应变为

2. 电阻应变片温度误差补偿方法（问题的解决思路)

常用而有效的电阻应变片温度误差补偿方法是电桥补偿法，其原理如图3-5-a所示。

| 图3-5-a 补偿电路 | 图3-5-b 应变片粘贴 |
| --- | --- |

图3-5 电桥法补偿温度误差

根据电路分析，可知电桥输出电压与桥臂参数的关系为

根据式，当R3和R4为常数时，R1和R2对电桥输出电压的作用效果相反。电桥补偿法正是利用了这一基本关系实现对温度的补偿，从而消除温度误差。测量方法：被测试件受外载荷产生应变，其表面粘贴工作应变片R1；补偿块与被测试件材料相同，但不承受外力，补偿电阻应变片R2粘贴在补偿块上，且只有工作电阻应变片承受应变，如图3-5-b所示。

（1）当被测试件不承受应变时R1和R2处于同一温度环境，通过调整电桥参数（即选取R1=R2 =R3=R4）使之平衡，即

当温度变化（升高或降低）时，两电阻应变片的电阻值变化都是温度变化引起的(R1=R2 =R3=R4，ΔR1=ΔR2)，此时输出电压，电桥仍处于平衡状态

(2)当被测试件受力作用，产生应变ε

工作应变片电阻由应变引起的电阻增量，但补偿片不承受应变，不产生电阻增量。如果选取R1 = R2 = R3 = R4，一般有，故此时电桥的输出电压为

由式可知，在电阻丝灵敏度系数和电桥输入电压一定的条件下，电桥的输出电压只随被测试件的应变的变化而变化，与环境温度无关。

为了保证补偿效果，应注意以下几个问题:

1）在电阻应变片工作过程中，应保证R3=R4。

2）R1和R2两个电阻应变片应具有相同的电阻温度系数α、线膨胀系数β、应变灵敏系数K和初始电阻值R0。

3）粘贴补偿片的材料和粘贴工作片的被测试件材料必须一样，两者线膨胀系数相同。

4)工作片和补偿片应处于同一温度场中。

例：如图3-4-a所示的应变片电桥测量电路，其中R1为应变片，R2、R3和R4为普通精密电阻。应变片在0℃时电阻值为100 Ω，R2 =R3=R4= 100Ω。已知应变片的灵敏度为2.0，电源电压为10 V。

(1) 如果将应变片R1贴在弹性试件上，试件横截面积A=0.4×10-4 m2，弹性模量E=3×1011 N/m2，若受到6×104 N 拉力的作用，求测量电路的输出电压Uo。

(2) 在应变片不受力的情况下，假设该测量电路工作了10min，且应变片R1消耗的功率全转化为温升（设每焦耳能量导致应变片0.1℃的温升)，不考虑R2、R3和R4的温升，应变片电阻温度特性为， α=4.28×10-3/℃。试求此时测量电桥的输出电Uo ，并分析减小温度误差的方法。

解: (1)根据题意，应力为

应变为

应变导致的电阻变化，因此，输出电压为

(2)根据题意，经过R1的电流为

则R1上消耗的功率

R1上消耗的能量

那么R1温度升高

此时，R1的电阻值变化为

因此，对应测量电桥的输出电压为

利用单臂电桥输出电压的近似结论为

值得指出的是，此时的不是由被测力引起的，而是温度变化所引起的。由于此时应变片并未承受应变（思考：如果本例第2问的应变片同时受到第1问拉力的作用，测量电路的输出电压应为多少?），由此可见温度变化对测量结果的输出会带来较大的影响。要减小温度误差，可考虑采用的方法包括:不要长时间测量；对电阻R1实施恒温措施；对电阻R2做温度误差补偿，即采用补偿应变片。

3.2测量电路

应变电阻式传感器是利用导体或半导体材料的应变（或压阻）效应制成的一种测量器件，用于测量微小的机械变化量。机械应变的量级一般在10-6~10-3范围内，而常规的电阻应变片的灵敏度系数值较小（K≈2），故其电阻变化一般在10-4~10-1 Ω数量级，需要采用特别设计的放大电路，通常采用直流电桥或交流电桥。早期由于直流放大器存在漂移大、线性差等不足，故大多采用交流电桥配交流放大器。但直流运放器在发展中基本上克服了上述缺陷，使得直流电桥的应用也越来越广泛，因此本章将着重介绍直流电桥。

1. 电桥平衡条件

直流电桥如

图3-5所示，由直流电源E和电阻R1、R2、R3和R4按下图所示接线组成。直流电桥B、D两点间电势差为电桥输出电压。

图3-6 直流电桥

当负载时，此时电桥的输出电压Uo为

电桥平衡时，输出电压Uo=0，根据上式，各电阻的电阻值需满足以下条件：

这就是电桥平衡的条件，即相邻两臂电阻的比值相等。

2. 电桥电压灵敏度

在测量电路中，通常加入放大器用于检测电阻微弱变化的信号，而放大器的输入阻抗比电桥输出阻抗大得多（即），因此可将电桥仍视为开路状态。当电阻应变片受力产生应变时，电阻值也将发生变化，变化量为△R，其他桥臂电阻值不变，此时电桥平衡被打破，导致输出电压Uo≠0，即

设桥臂电阻值之比，当电阻应变片所受应变较小时，因此分母中可以忽略，结合式电桥平衡条件，式可以简化为

定义电桥的灵敏度为

电压灵敏度越大，说明电阻应变片电阻相对变化相同的情况下，电桥输出电压越大，电桥越灵敏。这就是电压灵敏度的物理意义。由式可知:

1）电桥的电压灵敏度正比于电桥的供电电压，要提高电桥的灵敏度，可以提高电源电压，但要受到电阻应变片允许的功耗限制。

2）电桥的电压灵敏度是桥臂电阻比值n的函数，恰当地选取n值有助于取得较高的灵敏度。

在E确定的情况下，要使KU的值最大，可通过计算导数求解。即

显然，当n =1时（通常R1=R2=R3=R4） ，电桥灵敏度KU的值最大，此时输出电压和电压灵敏度为

由此可知：

时，电桥的输出电压与应变成线性关系。

增大电阻应变片的灵敏系数K，可提高电桥的输出电压

电桥电源电压E越高，输出电压Uo越大。但是电源电压E过大时，电阻应变片通过的电流也大，若超过电阻应变片所允许通过的最大工作电流，应变式传感器就会出现蠕变和零漂。

合理地利用上述特性，可以进行温度补偿和提高传感器的测量灵敏度。

3. 电桥非线性误差及其补偿

式中的Uo是在略去分母中的较小量得到的理想值。若应变片所承受的应变太大，则上述假设（）不成立，电桥的输出电压与应变之间成非线性关系。在这种情况下，用按线性关系刻度的仪表进行测量必然带来非线性误差。Uo与式中的实际值（此处记为）的差值为电桥的非线性误差

如电桥中的四个电阻R1=R2=R3=R4，桥路电阻值之比n =1，则

对于一般的金属电阻应变片来说，所受应变ε通常在5×10-3以下。根据，不同灵敏度K值的电阻应变片产生的非线性误差也不尽相同。如K=2，ε=5×10-3，则，代入式可求得非线性误差约为0.5%。

对某些电阻相对变化较大时，理论值和线性近似值之间存在较大非线性误差，必须予以消除。例如对于半导体电阻应变片，灵敏度更高但产生的非线性误差更大。如某一型号的半导体应变片，其灵敏度K = 125，设所受应变ε为l×10-3，根据，则，代入式可求得非线性误差达5.9% ，显然已经超过了工程应用所允许的5%范围。

要减小或消除非线性误差，可采用的方法包括：

1) 提高桥臂比。由式可知，提高桥臂比n，非线性误差将减小。但根据式可知，电桥的电压灵敏度将降低。为了保持灵敏度不降低，必须相应地增大电源电压。

2) 采用差动电桥。差动电桥分半桥差动和全桥差动两种情形。

在传感器中经常使用半桥差动接线，如图3-7-a所示。粘贴应变片时，使两个应变片一个受拉，一个受压，应变符号相反，工作时将两个应变片接入电桥的相邻两臂。设电桥在初始时是平衡的，且为等臂电桥，该电桥的输出电压为

如果，且R1=R2=R3=R4，则有

可见，Uo与呈线性关系，即半桥差动测量电路不仅能消除非线性误差，且电桥电压灵敏度比单臂电阻应变片工作时提高了一倍，同时还能起到温度补偿的作用。

| 图3-7-a半桥差动电路 | 图3-7-b全桥差动电路 |
| --- | --- |

图3-7 差动电桥

若将电桥四臂都接入电阻应变片，如图3-7-b所示，构成全桥差动测量电路。全桥电路中四个电阻均为工作应变片，桥臂相邻两电阻所受应变方向相反。若，且R1=R2=R3=R4则

可见，全桥的电压灵敏度是单臂工作时的灵敏度的4倍，非线性误差也得以消除，同时还具有温度补偿的作用，该电路也得到了广泛的应用。

3.3 电阻式应变传感器的应用

电阻应变片除了测量试件应力、应变外，还制造成多种应变式传感器用来测量力、扭矩、位移、压力、加速度等其他物理量。

应变式传感器由弹性元件和粘贴于其上的应变片构成。弹性元件将获得与被测量成正比的应变，再通过应变片转换为电阻的变化后输出。应变式传感器能直接测量试件的应变，但如果要测量其他物理量（如力、压力、加速度等），就需要先将这些物理量转换成应变，然后再通过电阻应变片采用前面介绍的方法进行测量。

1．应变式力传感器

被测量为荷重或力的应变式传感器,统称为应变式力传感器,是工业测量中用得较多的一种传感器,传感器量程从几克到几百吨,主要用作各种电子秤与材料试验机的测力元件、发动机的推力测试、水坝坝体承载状况监测等。

应变式力传感器要求有较高的灵敏度和稳定性，当传感器受到侧向作用力或力的作用点发生轻微变化时，不应对输出有明显的影响。

应变式力传感器的弹性元件有柱式,悬臂式、环式、框式等数种。

（1）柱(筒)式力传感器

圆柱式力传感器的弹性元件分为实心圆柱和空心圆筒两种，如图所示。实心圆柱可以承受较大的负荷，在弹性范围内，应力与应变成正比关系，即

式中，F为作用在弹性元件上的集中力；S为圆柱的横截面积；E为弹性元件的弹性模量。

如所示，柱式力传感器为实心的，筒式力传感器为空心的。电阻应变片粘贴在弹性体外壁应力分布均匀的中间部分，对称地粘贴多片，弹性元件上电阻应变片的粘贴和桥路的连接应尽可能消除载荷偏心和弯矩的影响，R1和R3串接，R2和R4串接，并置于桥路相对桥臂上以减小弯矩影响，横向贴片（R5、R6、R7和R8）主要作温度补偿用。

图3-8 柱(筒)式力传感器

（2）梁式力传感器

等截面悬臂梁应变式力传感器，其结构如图3-8-a所示，弹性元件为一端固定的悬臂梁，力作用在自由端。在梁固定端附近的上、下表面顺着l的方向各粘贴两片电阻应变片。此时，若R1和R4受拉，则R2和R3受压，两者产生等大反向的应变，4个电阻应变片组成如所示的全桥测量电路。粘贴应变片处的应变为

由梁式弹性元件制作的力传感器适于测量5000 N以下的载荷，最小可测零点几牛顿的力。这种传感器具有结构简单、加工容易、应变片容易粘贴、灵敏度高等特点。

| 图3-8-a等截面梁应变式力传感器原理图 | 图3-8-b等强度梁应变式力传感器原理图 |
| --- | --- |

图3-9 梁式力传感器

等强度悬臂梁应变式力传感器，应变片在悬臂梁上的粘贴位置如图3-8-b所示，应变片的组桥方式与①相同。当在自由端加上作用力时，在梁上各处产生的应变大小相等。因此,应变片沿纵向的粘贴位置误差为零，但上、下片对应位置要求仍然严格。梁上各点的应变为

（3）薄壁圆环式力传感器

圆环式弹性元件的结构如所示图3-9所示，其特点是在外力作用下，各点的应力差别较大。应变片按图示位置粘贴组成全桥。贴片处的应变值为

图3-10 薄壁圆环式力传感器

2. 应变式压力传感器

应变式压力传感器主要用于液体、气体动态和静态压力的测量，如内燃机管道和动力设备管道的进气口、出气口的压力测量，以及发动机喷口的压力，枪、炮管内部压力的测量等。这类传感器主要采用膜片式、筒式、组合式的弹性元件。

图3-10为膜片式压力传感器，电阻应变片贴于膜片内壁，在压力p作用下，膜片产生径向应变和切向应变，它们的大小可分别表示为

式中，R、h分别为膜片的半径和厚度；x为测量点距离圆心的径向距离；p为膜片上均匀分布的压力；μ为材料的泊松比；E为材料的弹性模量。

图3-11 膜片式压力传感器

根据上述特点，一般在膜片圆心处沿切向贴两片（R1，R4）感受εt，因为圆心处切向应变最大；在边缘处沿径向贴两片（R2，R3）感受εr，因为边缘处径向应变最大；然后接成全桥测量电路，以提高灵敏度和实现温度补偿。

3. 应变式加速度传感器

应变式加速度传感器主要用于物体加速度的测量。其基本工作原理是：物体运动的加速度a与作用在它上面的力F成正比，与物体的质量m成反比，即a=F/m。所示为应变片式加速度传感器的结构示意图，图中1是等强度梁，自由端安装质量块2，另一端固定在壳体3上。等强度梁上粘贴4个电阻应变片4，并组成全桥测量电路。为了调节振动系统阻尼系数，在壳体内充满了硅油。

图3-12 应变式加速度传感器结构示意图

测量时，将传感器壳体与被测对象刚性连接，当被测物体以加速度a运动时，质量块受到一个与加速度方向相反的惯性力作用，使悬臂梁变形，该变形被粘贴在其上的应变片感受到并随之产生应变，从而使应变片的电阻发生变化，桥路输出不平衡电压，即可得出加速度a值的大小。这种传感器在低频( 10～60Hz )振动测量中得到广泛的应用，但不适用于频率较高的振动和冲击。

4. 应变式扭矩传感器

扭矩与力矩一样，是用作用力F与作用距离l的乘积表示的，公式为

式中，M为扭矩()；F为作用力(N)；l为作用距离(m)。

扭矩是各类工作机械传动轴的基本载荷形式。在设计机械传动系统的各零部件时，必须满足强度或刚度的要求。另外在确定原动机时，为了合理选择容量，也需要测量扭矩，特别是运行过程中传动轴上所受的扭矩。因此，转轴上扭矩的测量具有重要意义。

测量扭矩的方法是把转轴上的扭矩转化为与其有一定函数关系的物理量，然后再转化成相应的电量。转轴上受扭矩作用后，在其表面产生剪切应变，这一应变可用电阻应变片测量，应变片可以粘贴在需测扭矩的传动轴上，制成一个应变式扭矩传感器。

由材料力学理论分析可知，轴体在扭矩M作用下，表面沿着与轴线成45°和135°斜角方向产生主应力，如图3-12所示。这一应力所对应的主应变分别为

式中，E为轴的弹性模量；μ为轴的泊松比；ε1、ε3为与主应力σ1、σ3对应的主应变；W为轴的扭转断面系数。

图3-13 轴表面应力应变示意图

如果在主应变ε1、ε3方向上贴以应变片，测出主应变即可间接测出轴上所受的扭矩Ｍ。

图3-13-a所示为一种应变式扭矩传感器。一般圆轴多是受拉、弯、扭的联合作用，为了测扭矩，要设法消除弯曲和拉伸的影响。在转轴的适当部位按图3-13-b粘贴4片应变片并连接全桥测量电路。若能保证应变片粘贴位置准确、应变片特性匹配，则这种装置具有良好的温度补偿和消除弯曲应力、轴向应力影响的功能。

| 图3-13-a电阻应变式扭矩传感器 1—集流环 2—应变片 3—回转轴 4—振荡器 5—放大器 6—显示记录器 | 图3-13-b应变式粘贴方法 |
| --- | --- |

图3-14 应变扭矩传感器

4个应变片必须准确与转轴线成45°粘贴，而且应变片1和3，2和4都必须在直径方向上相对粘贴。采用特殊形式的应变花可以简化粘贴并易于获得准确的位置。

必须指出的是，电阻应变片测出的是弹性元件上某处的应变，而不是该处的应力、力或位移。只有通过换算或标定，才能得到相应的应力、力或位移量。有关换算关系可查阅相关资料。